一服务技术指标及要求

| 服务期 | 15天 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 病房楼，科研楼，新外科楼 |
| 服务验收要求 | 按京水务供【2023】14号文件要求，按BG5749-2022标准进行水样采集检测，检测完成后出具对应水质检测报告 |
| 付款要求 | 水样采集完成出具检测报告后，付款结算费用 |
| 服务方案 | 满足提出的服务要求，保证方案的完整性和可行性 |
| 人员配置方案 | 根据人员配置及要求部分内容提供人员配置方案 |

一、服务需求

1.水质检测报告应符合GB5749-2022《生活饮用水标准》

2.水质检测报告明细

水样类型:设备进水、设备出水、末梢水。

检测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、大肠埃希氏菌*、菌落总数、游离氯、总硬度、氯化物、硝酸盐（以计）、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铜、铅、氨（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数（以02计）、紫外线强度（采用紫外线消毒设备时）、臭氧（采用臭氧消毒设备时）、二氧化氯（采用二氧化氯消毒设备或二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时）。

3.水质检测报告出具时间

取样后7个工作日按我院二次供水证上各个区域名称出具对应检测报告

二、采样要求

1.成立专门的项目采样组

为保证高效地完成该项目的各项工作，熟悉标准，现场采样经验丰富，实验能力强，能确保按时保质保量的完成水质采样任务。

2.对采样团队进行合理安排及分工

为保证项目进度，在采样之前先收集分布情况及周边交通状况，每组人员负责一定区域，并在每次取样前规划好路线，力求达到最优化。

3.采样之前做好与各自建设施管理单位的沟通与联系

在采样之前制定完善的采样计划，安排好采样时间。由相关人员带领采样人员进行采样，并对设施相关情况进行现场信息采集及检查。

三、 样品采集

按照GB5749-2022 的标准要求进行采集和保存。

四、采样容器

应根据待测组分的特性选择合适的采样容器。容器的材质应化学稳定性强.且不应与水样中组分发生反应，容器壁不应吸收或吸附待测组分。采样容器应可适应环境温度的变化，抗震性能强。采样容器的大小、形状和重量应适宜，能严密封口，并容易打开，且易清洗。

应尽量选用细口容器，容器的盖和塞的材料应与容器材料统一。在特殊情况下需用软木塞或橡胶 塞时应用稳定的金属箔或聚乙烯薄膜包裹，最好有蜡封。有机物和某呰微生物检测用的样品容器不能用橡胶塞，碱性的液体样品不能用玻璃塞。

对无机物、金属和放射性元素测定水样应使用有机材质的采样容器，如聚乙烯塑料容器等。对有机物和微生物学指标测定水样应使用玻璃材质的采样容器。

二 资质审查内容

1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）	具有独立承担民事责任的能力；

（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、本项目不接受联合体投标。不允许转包，不允许将部分项目分包。

*4、取样人员应提供有效健康证和有限空间作业证（不可偏离条款）