需求参数指标表

带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. | 产品名称及规格 | 数量 | 单价 |
| ★1 | 中空钢化玻璃1210mm*1755mm | 1 | ≤1596元 |
| ★2 | 中空钢化玻璃1057mm*2655mm | 1 | ≤1965元 |
| ★3 | 中空钢化玻璃1085mm*1672mm | 1 | ≤1525元 |
|  | 合计 | 3 | ≤5086元 |
| 二. | 技术部分 |  |  |
| 1 | 技术参数要求 |  |  |
| ▲1.1 | 尺寸 | 1210mm*1755mm、1057mm*2655mm、1085mm*1672mm |  |
| ▲1.2 | 结构 | 6mm Low-E钢化 + 12A 空气层 + 6mm 钢化中空玻璃 |  |
| ▲1.3 | 国家标准 | GB/T 11944-2025 |  |
| ▲1.4 | 外玻璃原片 | Low-E钢化玻璃 |  |
| ▲1.5 | 内玻璃原片 | 钢化玻璃 |  |
| 1.6 | 间隔条 | 暖边间隔条 |  |
| 1.7 | 密封系统 | 双道密封。第一道密封：丁基热熔密封胶，水汽阻隔，第二道密封：明框门窗：聚硫密封胶或硅酮密封胶 |  |
| 1.8 | 充气 | 氩气等惰性气体，充气中空初始气体含量≥85% |  |
| 1.9 | 外观 | 无裂纹、爆边、脱胶、油污；密封胶连续均匀，无气泡、断胶；玻璃内部无灰尘、水汽 |  |
| 2 | 货物配置 |  |  |
| ★2.1 | 6+12A+6中空钢化玻璃 | 3（块） |  |
| 三. | 商务部分 |  |  |
| 1 | 验收要求 |  |  |
| 1.1 | 交货时限 | 自确定为供应商后7日内到货 |  |
| 1.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内 |  |
| 1.3 | 到货验收 | 供货商负责按院方要求将产品送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成产品的安装调试，确保产品运行正常 |  |
| 2 | 售后要求 |  |  |
| 2.1 | 质保期 | ≥1年 |  |
| 2.2 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，售后工程师报修后4小时内到场 |  |